VTUN (Virtual Tunnel) entre Equinix-Zurich et PSE-Lausanne

Oussama Hammami, 2010-08-04

Switzernet

Ce document nous sert de memo pour mettre en place un tunnel virtuel sur un serveur et des clients Debian ETCH.

# Principe de fonctionnement

On va donc monter un tunnel entre deux machines PSE-L et EQX-Z, c'est-à-dire qu'on va créer une interface virtuelle qui va manipuler nos paquets avant de les envoyer sur l'interface physique. Quand la machine PSE-L voudra parler à la machine EQX-Z, elle enverra ses données vers l'interface tunX (tun0, tun1 …) qui fera la compression, le chiffrement,… et les enverra à EQX-Z via l'interface physique. De l'autre côté c'est le même principe, on reçoit les données sur l'interface physique, elles sont remontées à l'interface virtuelle qui fait la décompression, le déchiffrement,… et renvoie ça à l'application.

L'avantage c'est qu'au niveau applicatif, il n'y a rien à changer. On joint la machine distante en utilisant l'IP affectée au tunnel.

# Architecture

On travaillera donc avec deux machines ;

PSE-L : qui se trouve chez nous à PSE-B à Lausanne.

EQX-Z : qui se trouve à Equinix Zurich.

Il n'est pas question de routage, c'est-à-dire que le tunnel va permettre à PSE-L de communiquer directement sans routage avec EQX-Z.

Donc on a la machine PSE-L qui a l'IP 217.X.Y.6 (eth0) et 212.A.B.107 (eth1) et la machine EQX-Z qui a l'IP 217.X.Y.5. Ici toutes les adresses sont des adresses Publiques et on n’est pas derrière une NAT (on a obtenu ces adresses Publiques depuis notre connexion VTX à PSE-A grâce à cette architecture)

Pour permettre l’établissement du tunnel (authentification) entre le client vtun PSE-L et le serveur vtun EQX-Z, il faut ajouter une route uniquement pour ce serveur (EQX-Z) en utilisant le default Gateway du l’interface eth1 :

# route add -host 217.X.Y.5 gw 212.A.B.1

Vous aurez besoin du driver tun dans votre noyau (modprobe tun ou Device Drivers/Network device support/Universal TUN/TAP device driver support) et du paquet vtun.

# Installation & configuration

Exécuter ces commandes dans les deux machines (client serveur):

# aptitude update

# aptitude install uml-utilities

# aptitude install bridge-utils

# tunctl -u root -t tap0

# ifconfig tap0 0.0.0.0 promisc up

# aptitude install vtun

# modprobe tun

## Serveur vtun: EQX-Z

/etc/network/interfaces

# This file describes the network interfaces available on your system

# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface

auto lo

iface lo inet loopback

# The primary network interface

auto eth0

allow-hotplug eth0

iface eth0 inet manual

auto br0

iface br0 inet static

address 217.X.Y.5

netmask 255.255.255.224

gateway 217.X.Y.1

bridge_ports eth0

/etc/vtund.conf

options {

port 5000;

syslog        daemon;

# Path to various programs

ifconfig      /sbin/ifconfig;

route         /sbin/route;

firewall      /sbin/iptables;

ip            /sbin/ip;

}

default {

compress no;

encrypt no;

speed 0;

}

My-ip-tunnel {

passwd your-password;

type ether;

proto udp;

keepalive yes;

compress no;

encrypt yes;

up {

ifconfig "%% up";

program "/usr/sbin/brctl addif br0 %%";

};

down {

# Connection is Down

ifconfig "%% down";

};

}

/etc/default/vtun

# Defaults for vtun initscript

# sourced by /etc/init.d/vtun

# Created by the maintainer scripts

#

# This is a POSIX shell fragment

#

# Should the standalone server be started?

RUN_SERVER=yes

SERVER_ARGS="-P 5000"

Vous pouvez maintenant démarrer le serveur :

# ifconfig br0 up

# vtund -s

Si tout a été configuré correctement, nous verrons la suite des résultats sur les deux interfaces (br0 et tap0):

# ifconfig br0

br0       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:24:1d:b6:07:ee

inet addr:217.X.Y.5  Bcast:217.X.Y.31  Mask:255.255.255.224

inet6 addr: fe80::224:1dff:feb6:7ee/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

RX packets:19675720 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:10061532 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:0

RX bytes:1331973430 (1.2 GiB)  TX bytes:3314605535 (3.0 GiB)

# ifconfig tap0

tap0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:ff:16:25:59:a7

inet6 addr: fe80::2ff:16ff:fe25:59a7/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

RX packets:107 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:206990 errors:0 dropped:0 overruns:192101 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:500

RX bytes:11999 (11.7 KiB)  TX bytes:265766330 (253.4 MiB)

Si vous avez besoin de voir l'état actuel de l'interface du Bridge, vous pouvez utiliser l'outil brctl

# brctl show br0

bridge name     bridge id               STP enabled     interfaces

br0             8000.00241db607ee       no              eth0

tap0

N’hésitez pas de vérifier le log en cas de problème.

# tail -f /var/log/daemon.log

## Client vtun: PSE-L

/etc/network/interfaces

# This file describes the network interfaces available on your system

# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface

auto lo

iface lo inet loopback

# The primary network interface

###

auto eth0

allow-hotplug eth0

iface eth0 inet manual

###

auto br0

iface br0 inet static

address 217.X.Y.6

netmask 255.255.255.224

bridge_ports eth0

# The scondary network interface

#######################################

auto eth1

allow-hotplug eth1

iface eth1 inet static

address 212.A.B.107

netmask 255.255.255.248

network 212.A.B.104

broadcast 212.A.B.111

gateway 212.A.B.105

dns-nameservers 212.A.B.98

/etc/vtund.conf

bbcs-adsl-c008-p107:~# cat /etc/vtund.conf

options {

port 5000;

syslog        daemon;

# Path to various programs

ifconfig      /sbin/ifconfig;

route         /sbin/route;

firewall      /sbin/iptables;

ip            /sbin/ip;

}

My-ip-tunnel {

passwd yourpassword;

type ether;

proto udp;

keepalive yes;

compress no;

encrypt yes;

up {

ifconfig "%% up";

program "/usr/sbin/brctl addif br0 %%";

};

down {

# Connection is Down

ifconfig "%% down";

};

}

/etc/default/vtun

# Defaults for vtun initscript

# sourced by /etc/init.d/vtun

# Created by the maintainer scripts

#

# This is a POSIX shell fragment

#

# Should the standalone server be started?

# RUN_SERVER=no

# SERVER_ARGS="-P 5000"

# Client sessions to start. Up to ten instances can be configured.

#

# Session name

# CLIENT0_NAME=viper

#

# Destination host

# CLIENT0_HOST=vtun-server.somewhere.com.au

#

# Optional parameters

# CLIENT0_ARGS=

#

# CLIENT1_NAME=

# CLIENT1_HOST=

# CLIENT1_ARGS=

CLIENT0_NAME=My-ip-tunnel

CLIENT0_HOST=212.X.Y.5

/etc/init.d/vtun-star

ifconfig br0 down

route add -host 217.X.Y.5 gw 212.A.B.105

ifconfig br0 up

#route del -net 0.0.0.0 gw 217.X.Y.1

vtund My-ip-iptunnel 217.X.Y.5

#route -n > start-vtun.log

#brctl show br0 >> start-vtun.log

#tail -f /var/log/daemon.log

Pour démarrer le client vous pouvez exécuter le fichier /etc/init.d/vtun-star donc il faux ajouter les droits d’exécution à ce dernier :

# chmod +x /etc/init.d/vtun-star

# /etc/init.d/vtun-star

Pour que le redémarrage du ce serveur se fait correctement il faut remplacer vtun par ce script dans la liste de démarrage en utilisant par exemple rcconf.

# ifconfig

br0       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:13:49:aa:9d:34

inet addr:217.X.Y.6  Bcast:217.X.Y.31  Mask:255.255.255.224

inet6 addr: fe80::213:49ff:feaa:9d34/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

RX packets:2378 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:13 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:0

RX bytes:136269 (133.0 KiB)  TX bytes:978 (978.0 B)

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:13:49:aa:9d:34

inet6 addr: fe80::213:49ff:feaa:9d34/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

RX packets:109 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:2742 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:12509 (12.2 KiB)  TX bytes:416600 (406.8 KiB)

Interrupt:18 Base address:0xce00

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:23:54:b7:a4:7e

inet addr:212.A.B.107  Bcast:212.A.B.111  Mask:255.255.255.248

inet6 addr: fe80::223:54ff:feb7:a47e/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

RX packets:3084 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:447 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:577916 (564.3 KiB)  TX bytes:58606 (57.2 KiB)

Interrupt:219 Base address:0xc000

lo        Link encap:Local Loopback

inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0

inet6 addr: ::1/128 Scope:Host

UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1

RX packets:69 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:69 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:0

RX bytes:5404 (5.2 KiB)  TX bytes:5404 (5.2 KiB)

tap0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:ff:54:2c:6e:90

inet6 addr: fe80::2ff:54ff:fe2c:6e90/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

RX packets:2755 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:116 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:500

RX bytes:417434 (407.6 KiB)  TX bytes:13019 (12.7 KiB)

# brctl show br0

bridge name     bridge id               STP enabled     interfaces

br0             8000.001349aa9d34       no              eth0

tap0

# tail -f /var/log/daemon.log

Aug  4 16:51:23 bbcs-adsl-c008-p107 vtund[2538]: VTun client ver 3.X 01/14/2009 started

Aug  4 16:51:23 bbcs-adsl-c008-p107 vtund[2538]: Connecting to 217.X.Y.5

Aug  4 16:51:23 bbcs-adsl-c008-p107 vtund[2538]: Use SSL-aware challenge/response

Aug  4 16:51:23 bbcs-adsl-c008-p107 vtund[2538]: Remote Server sends <UeKE1>#012.

Aug  4 16:51:23 bbcs-adsl-c008-p107 vtund[2538]: Session iptunnel[217.X.Y.5]opened

Aug  4 16:51:24 bbcs-adsl-c008-p107 vtund[2538]: UDP connection initialized

Aug  4 16:51:24 bbcs-adsl-c008-p107 vtund[2538]: Blowfish-128-ECB encryption initialized

# Testes de confirmation

Voici le résultat d’une trace route (tracert) depuis le client vtun (Lausanne) à une machine derrière le tunnel à Zurich

# tracert -d 217.X.Y.4

traceroute to 217.X.Y.4 (217.X.Y.4), 30 hops max, 40 byte packets

1  217.168.45.4  18.624 ms  18.958 ms  19.576

Résultat d’une trace route (tracert) depuis le serveur vtun (Zurich) à une machine derrière le client vtun (+switch) à Lausanne

# tracert -d 217.X.Y.7

traceroute to 217.X.Y.7 (217.X.Y.7), 30 hops max, 40 byte packets

1   (217.X.Y.7)  29.238 ms  30.938 ms  32.612 ms

Résultat d’une trace route (tracert) depuis une machine à Lausanne derrière le client vtun (+switch) à une machine à Zurich

$ tracert -d 217.X.Y.4

Tracing route to 217.X.Y.4 over a maximum of 30 hops

1    27 ms    13 ms    13 ms  217.X.Y.4

Dans le serveur, vous pouvez lancez une capture pour le port 5000

# ngrep -qpl -W byline ""  udp port 5000

eth0: no IPv4 address assigned: Cannot assign requested address

interface: eth0

filter: (ip or ip6) and ( udp port 5000 )

U 217.X.Y.5:5000 -> 212.A.B.107:39897

.@.-...T.&.e...>.?l...v..S.../.wd....;:.a...w._XR..:.....+...{F.`.

U 217.X.Y.5:5000 -> 212.A.B.107:39897

.@.-...T.&.e...>.?l...v..S.../.wd....;:.a...w._XR..:.....+...{F.`.

## Statistique Ping

PING depuis le client vtun (Lausanne) à une machine derrière le tunnel à Zurich

# ping 217.X.Y.4

PING 217.X.Y.4 (217.X.Y.4) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 217.X.Y.4: icmp_seq=1 ttl=64  time=29.8 ms

64 bytes from 217.X.Y.4: icmp_seq=2 ttl=64  time=13.7 ms

64 bytes from 217.X.Y.4: icmp_seq=3 ttl=64  time=14.0 ms

64 bytes from 217.X.Y.4: icmp_seq=4 ttl=64  time=14.0 ms

64 bytes from 217.X.Y.4: icmp_seq=5 ttl=64  time=14.6 ms

64 bytes from 217.X.Y.4: icmp_seq=6 ttl=64  time=14.0 ms

64 bytes from 217.X.Y.4: icmp_seq=7 ttl=64  time=14.1 ms

64 bytes from 217.X.Y.4: icmp_seq=8 ttl=64  time=13.5 ms

64 bytes from 217.X.Y.4: icmp_seq=9 ttl=64  time=14.2 ms

64 bytes from 217.X.Y.4: icmp_seq=10 ttl=64 time=13.7 ms

64 bytes from 217.X.Y.4: icmp_seq=11 ttl=64 time=13.9 ms

64 bytes from 217.X.Y.4: icmp_seq=12 ttl=64 time=14.1 ms

64 bytes from 217.X.Y.4: icmp_seq=13 ttl=64 time=15.3 ms

64 bytes from 217.X.Y.4: icmp_seq=14 ttl=64 time=14.8 ms

64 bytes from 217.X.Y.4: icmp_seq=15 ttl=64 time=14.0 ms

64 bytes from 217.X.Y.4: icmp_seq=16 ttl=64 time=13.9 ms

64 bytes from 217.X.Y.4: icmp_seq=17 ttl=64 time=13.6 ms

64 bytes from 217.X.Y.4: icmp_seq=18 ttl=64 time=13.6 ms

64 bytes from 217.X.Y.4: icmp_seq=19 ttl=64 time=14.2 ms

64 bytes from 217.X.Y.4: icmp_seq=20 ttl=64 time=13.2 ms

^C

--- 217.X.Y.4 ping statistics ---

20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19074ms

rtt min/avg/max/mdev = 13.276/14.856/29.827/3.465 ms

PING depuis le client vtun (Lausanne) à machine derrière le client vtun (+switch) à Lausanne

# ping 217.X.Y.7

PING 217.X.Y.7 (217.X.Y.7) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 217.X.Y.7: icmp_seq=1 ttl=128  time=0.147 ms

64 bytes from 217.X.Y.7: icmp_seq=2 ttl=128  time=0.119 ms

64 bytes from 217.X.Y.7: icmp_seq=3 ttl=128  time=0.117 ms

64 bytes from 217.X.Y.7: icmp_seq=4 ttl=128  time=0.111 ms

64 bytes from 217.X.Y.7: icmp_seq=5 ttl=128  time=0.123 ms

64 bytes from 217.X.Y.7: icmp_seq=6 ttl=128  time=0.118 ms

64 bytes from 217.X.Y.7: icmp_seq=7 ttl=128  time=0.122 ms

64 bytes from 217.X.Y.7: icmp_seq=8 ttl=128  time=0.119 ms

64 bytes from 217.X.Y.7: icmp_seq=9 ttl=128  time=0.115 ms

64 bytes from 217.X.Y.7: icmp_seq=10 ttl=128 time=0.111 ms

64 bytes from 217.X.Y.7: icmp_seq=11 ttl=128 time=0.116 ms

64 bytes from 217.X.Y.7: icmp_seq=12 ttl=128 time=0.112 ms

64 bytes from 217.X.Y.7: icmp_seq=13 ttl=128 time=0.119 ms

64 bytes from 217.X.Y.7: icmp_seq=14 ttl=128 time=0.111 ms

64 bytes from 217.X.Y.7: icmp_seq=15 ttl=128 time=0.108 ms

64 bytes from 217.X.Y.7: icmp_seq=16 ttl=128 time=0.112 ms

64 bytes from 217.X.Y.7: icmp_seq=17 ttl=128 time=0.108 ms

64 bytes from 217.X.Y.7: icmp_seq=18 ttl=128 time=0.112 ms

64 bytes from 217.X.Y.7: icmp_seq=19 ttl=128 time=0.115 ms

64 bytes from 217.X.Y.7: icmp_seq=20 ttl=128 time=0.109 ms

^C

--- 217.X.Y.7 ping statistics ---

20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 18997ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.108/0.116/0.147/0.010 ms

# Référence

Connecting Two Remote Local Networks With Transparent Bridging Technique

http://kovyrin.net/2006/04/05/connecting-two-remote-local-networks-with-transparent-bridging/

Vtun Experimentation

http://awgtek.blogspot.com/2009/06/vtun-experimentation_17.html

Création d'un tunnel chiffré entre deux machines avec vtun

http://blog.orniz.org/index.php/post/2010/03/Cr%C3%A9ation-d-un-tunnel-chiffr%C3%A9-entre-deux-machines-avec-vtun

Installation d'un VPN avec Vtun

http://ot.geneve.ch/ot/IMG/pdf/VPNinstallation-HOWTO1.1.pdf

Secure Tunneling between Intranets with VTun

http://www.adamolson.com/articles/UnixReview.com%20%20Secure%20Tunneling%20between%20Intranets%20with%20VTun%202000.htm

EssaiConfigVTun

http://www.nantes-wireless.org/pages/wiki/index.php?pagename=EssaiConfigVTun

VTUN The easiest way to create Virtual Tunnels over TCP/IP networks with traffic shaping, compression and encryption.

http://vtun.sourceforge.net/

Switzernet infrastructure

http://switzernet.com/company/091216-infrastructure/

Architecture and configurations of Equinix Zurich collocation

http://switzernet.com/company/091228-equinix-configs/

Transfer des adresses IP public de VTX à PSE-B

http://switzernet.com/2/public/100730-vtx-pse-lan/

VPN (Virtual Private Network) pour Equinix

http://switzernet.com/company/091127-vpn-equinix/